BETRIEBSANWEISUNG

GEM. § 14 GEFSTOFFV

# Erstellt durch Fa. Witty GmbH & Co.KG am 02.10.2009, überarbeitet am 08.06.2015

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Betrieb:	Arbeitsplatz:

Bereich:	Tätigkeit:

Witty–WT 1

Zur Flächendesinfektion und Fußpilzprophylaxe

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

|  | Gefahr |  |
| --- | --- | --- |
| Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. | Sehr giftig für Wasserorganismen. Enthält in 100 g: Benzalkoniumchlorid 10 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 10 g, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 5 g und Amphotensid 3 g. |

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

*	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

*	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

*	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

*	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 	Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

*	Gebinde dem Hersteller zuführen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei Brand:	Das Produkt selbst ist nicht brennbar.

Löschmittel:	CO2, Löschpulver, Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum.

Nach Verschütten	Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) 	des Konzentrats:	aufnehmen. Verunreinigtes Material ist als Sondermüll zu entsorgen. 			Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern. Nicht in die 			Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen:	Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:	Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen, notfalls Arzt 		aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem 		Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:	Sofort Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. 			Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

Giftnotruf:		München 089 / 19240 (24h)

Notruf:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt der bestimmungsgemäßen Verwendung zuführen. Sofern dies nicht möglich, ist Witty-WT 1 als Sondermüll zu entsorgen. Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung / Wiederverwertung zugeführt werden. Abfallschlüsselnummer für das ungebrauchte Produkt: 070604